2025 年度江苏省科学技术奖拟申报项目公示

项目名称：特种应急排涝消防自吸泵机组及车载系统关键技术与工程应用

完成单位：南通大学;江苏大学;湖北三六一一应急装备有限公司;江苏经贸职业技术学院;江苏双轮泵业机械制造有限公司;福州海霖机电有限公司;新界泵业（浙江）有限公司;利欧集团浙江泵业有限公司

完 成 人：施卫东;常浩;李存靖;刘博文;刘建瑞;沈丹;张炳霖;葛杰;颜土富;朱华平;沈健

项目简介:

随着全球气候日益变暖，世界各地极端气候灾害频发、多发，突发性台风、强降雨及火灾对人民群众生命财产安全及生态环境造成了严重破坏。日前，国务院印发的《现代化应急体系建设“十五五”规划》中指出要全面提升防灾减灾救灾能力。应急排涝消防自吸泵作为“救命”设备，在抗洪抢险、消防救援等领域发挥着至关重要的作用。

针对传统自吸泵流量小、结构复杂、自吸性能差、大流量泵难以自吸启动，车载系统操作繁琐、效率低、机动性差，无法满足应急救灾环境下迅速启动要求等长期制约行业发展的重大技术瓶颈，项目组依托国家水泵中心和重点学科，在国家科技支撑计划等支持下，创新提出了特种应急排涝消防自吸泵机组设计理论和方法，开发了国际领先水平的系列自吸泵机组及车载系统，突破了高难度抢险救援的技术难题，实现了大型应急排涝消防装备的国产化。

（1）创新提出了特种应急排涝消防射流式自吸泵机组新型自吸原理、结构形式和设计方法。创新设计了前置多孔组合喷嘴射流自吸系统、橡胶鬲合面真空阀、泵干运转油浴润滑机械密封装置、射流自吸系统离合器，突破了泵干运转启动的技术难题和首次启动需灌水的技术瓶颈，实现了大流量泵快速自吸启动要求。

（2）自主开发了自吸泵机组水力设计软件和优化设计集成平台，大幅提升了设计效率和水平；建立了自吸泵机组干运转自吸启动数值计算方法，精准仿真干运转自吸过程；成功开发了YPSB系列特种大型应急排涝消防射流式自吸泵机组，与美国Godwin公司产品相比，效率提高7.3个百分点，自吸高度提高62%，自吸时间缩短近20%；二次开发成功了多个其他系列自吸泵机组；效率高，自吸时间短，自吸高度高，综合性能指标达国际领先水平。

（3）创新设计了特种大型应急排涝消防射流式自吸泵机组及车载系统，提出了系统健康监测与故障分析方法，可靠性和使用寿命提高了25%~40%。创新设计了车载系统水陆两栖子母式排涝机器人；发明了大口径水带一体化自动收卷机构；研制了大口径软质耐压水带和插转式接头。突破了地下深层空间救援难度大、安全风险高的行业难题，提高了装备的机动性与安全可靠性，救援效率提高了80%，为抢险救援赢得了宝贵时间。

授权美国、中国等发明专利29件，制定标准4部，出版专著4部，发表论文20余篇，获中国专利优秀奖、全国大学生“挑战杯”竞赛特等奖。成果已转让和技术辐射江苏、湖北等10余个省，并出口欧洲、东南亚等地。据湖北三六一一应急装备等6家企业统计，近二年新增销售额32.58亿元、利润5.28亿元，创收外汇2.24亿美元。成果已投入河北省消防救援总队等使用，在2025年内蒙古哈素海排涝攻坚战、2021年郑州“7·20”特大暴雨灾害救援、2022年重庆山火灭火供水救援等重大抢险中发挥了关键作用。其他自吸泵产品还广泛应用于钢铁、化工、农田灌溉等领域。在引领行业发展和技术进步、保障人民生命财产安全、抢险救援和粮食安全等方面发挥了重大作用。

| 序号 | 知识产权 （标准）类别 | 知识产权（标准）具体名称 | 国家 （地区） | 授权号（标准编号） | 授权（标准发布）日期 | 证书编号（标准批准发布部门） | 权利人（标准起草单位） | 发明人（标准起草人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发明 | Hemispherical entrainment-type high-flow self-priming centrifugal pump | 美国 | US11078914B2 | 2021-08-03 | US11078914B2 | 江苏大学 | Weidong Shi, Hao Chang, Wei Li, Jianrui Liu, Ling Zhou, Chuan Wang |
| 2 | 发明 | Self-priming apparatus for quick no-water startup | 英国 | GB2606329 | 2023-11-29 | GB2606329 | 江苏大学 | Hao Chang, Zengqiang Wang, Guangjie Peng, Guangchao Ji, Guo Tang, Xiaowei Li, Shiming Hong, Weidong Shi |
| 3 | 发明 | Quick startup device for centrifugal pump | 英国 | GB2600666 | 2023-08-02 | GB2600666 | 江苏大学 | Hao Chang, Guangchao Ji, Xiaowei Li, Guangjie Peng, Shiming Hong, Weidong Shi |
| 4 | 发明 | Self-priming apparatus for quick no-water startup | 美国 | US12158166B2 | 2024-12-03 | US12158166B2 | 江苏大学 | Xiaowei Li, Hao Chang, Jialin Du, Guangjie Peng, Weidong Shi, Shiming Hong |
| 5 | 发明 | Quick startup device for centrifugal pump | 美国 | US11555497B2 | 2023-01-17 | US11555497B2 | 江苏大学 | Xiaowei Li, Hao Chang, Guangjie Peng, Shiming Hong, Weidong Shi |
| 6 | 发明 | Self-priming starting device for centrifugal pump | 美国 | US11480180B2 | 2022-10-25 | US11480180B2 | 江苏大学 | Wei Li, Hao Chang, Weidong Shi, Ling Zhou, Weidong Cao, Yong Zhu, Tao Lang, Yangyang Wei |
| 7 | 发明 | 一种无水启动自吸泵 | 中国大陆 | ZL201810599809.9 | 2020-05-05 | 3781158 | 江苏大学 | 施卫东，常浩，李伟，刘建瑞，王川，周岭 |
| 8 | 发明 | 一种半球形卷吸式大流量自吸离心泵 | 中国大陆 | ZL201810250634.0 | 2019-06-28 | 3436878 | 江苏大学 | 施卫东，常浩，李伟，刘建瑞，周岭，王川 |
| 9 | 发明 | 一种水陆两栖排水装置 | 中国大陆 | ZL202110788506.3 | 2024-12-31 | 7636297 | 湖北三六一一应急装备有限公司 | 李存靖，马远洋，刘军 |
| 10 | 发明 | 一种可调节开度的射流自吸系统 | 中国大陆 | ZL201711027278.8 | 2019-02-19 | 3259822 | 江苏大学，南通大学 | 常浩，施卫东，李伟，刘建瑞，王川，周岭 |